Жгут BRC соединения 4 бензиновых форсунок  для двигателей Fiat

Код: 06LB50010140

Область применения

Этот жгут может быть использован как альтернатива правому, левому и универсальному жгуту для последовательного впрыска для соединения бензиновых форсунок на двигателях Fiat с оригинальным жгутом форсунок, как показано на рисунке 1А и 1В

Схема установки

Для корректной установки этого жгута, пожалуйста, следуйте следующим указаниям:

- Найдите оригинальный переходник жгута форсунок, расположенного непосредственно перед форсунками.

- Проверьте, соответствует ли оригинальный штекер переходника жгута форсунок Fiat одной из двух позиций рисунков 1А и 1В. Найдите плюс форсунок.

- Соедините жгут Fiat со жгутом BRC, руководствуясь подключением, показанным в рисунках 1А и 1В.

Жгут BRC соединения 2 бензиновых форсунок типа Sumitomo для японских автомобилей

Версия с соединением типа Sumitomo

Левое, код: 06LB50010116

Область применения

Этот жгут проводов используется совместно с 10 полюсным переходником провода бензиновых форсунок, который присутствует в системе последовательного впрыска, или в жгутах  системы Sequent Fastness,  в дополнение к универсальному соединению бензиновых форсунок системы последовательного впрыска или системы Sequent Fastness.

Этот жгут проводов используется в FLY SF 5-6-8 цилиндров ECU, в паре со жгутом для соединения 4 бензиновых форсунок (правым или левым) для машин с 5/6 цилиндрами.

Жгут BRC соединения 4 бензиновых форсунок  для двигателей типа PSA Citroen, Peogiot

Код: 06LB50010117

Область применения

Этот жгут должен быть использован как альтернатива правому, левому и универсальному жгуту для последовательного впрыска для соединения бензиновых форсунок на двигателях типа PSA с оригинальным жгутом , используя переходник, показанный на рисунке.

Он должен быть подсоединен к 10 полюсному переходнику для соединения бензиновых форсунок жгута проводов системы последовательного впрыска.

Жгут BRC соединения 4 бензиновых форсунок  типа Sumitomo для японских автомобилей

Версия с соединением типа Sumitomo

Левое, код: 06LB50010114

Область применения

Этот жгут проводов используется совместно с 10 полюсным переходником провода бензиновых форсунок, который присутствует в системе последовательного впрыска, или в жгутах  системы Sequent Fastness,  в дополнение к универсальному соединению бензиновых форсунок системы последовательного впрыска или системы Sequent Fastness.